Euc syd

Personvognsmekaniker uddannelsen

El/ Hybride biler

GF2 Praktik opgave

El og Hybrid bil

Indholdsfortegnelse:

- Introduktion

- Opgave

Læringsmål i opgaven

Eleven kan, under vejledning, udføre en korrekt sikkerhedsfrakobling af køretøjets højspændingsdel.

I denne opgave skal du arbejde med de sikkerhedsmæssige procedurer, der er nødvendige ved service og reparation af el- og hybridbiler. Du skal lære, hvorfor korrekt håndtering af højvoltsystemer er afgørende for din egen og andres sikkerhed, og hvordan du identificerer risici i forbindelse med højspænding.

Opgaven består af tre dele:

- Gennemgang af sikkerhedsprincipper ved arbejde på el- og hybridbiler, herunder personlige værnemidler, advarselsskilte og generelle L-AUS-retningslinjer.

- Udførelse af en korrekt sikkerhedsfrakobling af et højvoltsystem på en el- eller hybridbil efter gældende procedure.

- Kontrolmåling af bilens højvoltskomponenter, hvor du dokumenterer, at systemet er spændingsløst og sikkert at arbejde på.

Formålet er, at du opnår både teoretisk forståelse og praktisk færdighed i sikkerhedsarbejde på moderne højspændingskøretøjer.

Toyota Yaris

1: Identifikation og sikkerhed

Find bilens højspændingskomponenter (batteri, inverter, serviceplug)

Indtegn og marker komponenterne på billedet herunder.

- Brug evt. dette link: https://rescue.euroncap.com/

Toyota Yaris

2: Guide til sikkerhedsfrakobling

- Åben guiden i linket nedenunder, Eller find den på NF-data.dk

- Svar på de 4 spørgsmål i opgaven.

Guide til sikkerhedsfrakobling af højtvoltsystem

NF- data Brugernavn: 74124242 Password: 448FJRF9

- Hvilke personlige værnemidler (PPE) skal bruges ved arbejde på højspændingssystemet, og hvorfor er de nødvendige?

- Hvad er proceduren for afbrydelse af 12-volts batteriet, og hvorfor skal dette gøres før HV-afbrydelsen?

- Hvorfor skal bilen stå mindst 10 minutter efter afbrydelse af HV-kredsløbet, før der må arbejdes videre?

- Hvorfor må man aldrig arbejde alene på et højspændingsanlæg, og hvad er formålet med afspærring omkring køretøjet?

| Punkt | Kontrol af Værnemidler. | Godkendt | Ikke godkendt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Handsker er kontrolleret for tæthed (rul handske fra krave og ned) |  |  |
|  | Visuel kontrol for evt. skader og lign. (Trækkontrol) |  |  |
|  | Handske godkendt til arbejde på 1000 volt systemer. (Piktogram aflæsning) |  |  |
|  | Kontrol af gummi måtte for evt. skader og revner |  |  |
|  | Kontrol af visir for revner eller fejl generelt. |  |  |
|  | Kontrol af Person træk stang ved ulykke. Krog. |  |  |
|  | Langærmet ikke letantændeligt beklædning. (ikke et Krav) |  |  |
|  | Evt. kontrol af Sko, hvis forefindes. |  |  |

Toyota Yaris

3: Sikkerhedsfrakobling

Nu skal du tilkalde din underviser!

Følg de 6 trin i frakobling.

Udfør sikkerhedsfrakoblingen som beskrevet i Linket.

| Forventning til Spændingsmåling efter frakobling. Hvad regner du med at kunne måle på HV systemet |  |
| --- | --- |
| Spænding målt Hvor. Ved hvilken komponent har du tjekket HV frakoblingen. |  |
| Spænding efter frakobling målt Til. Hvad fik du målt. |  |
| Din Vurdering. Kan der nu arbejdes på systemet uden personlige Værnemidler. |  |

Efter frakobling:

Bilen tilkobles igen efter anvisningerne på NF-data.dk

Følg anvisningen slavisk.

Kontroller for fejl med diagnosetesteren og slet evt. fejl.